Санкт-Петербургский национальный исследовательский УНИВЕРСИТЕТ информационных технологий, механики и оптики

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

Выполнили: Нгу Фыонг Ань

Группа: P3310

Преподаватель: Шинкарук Д.Н.

Санкт-Петербург

2020

Цели работы

Цель работы – изучение эффективности приоритезации трафика для управления качеством обслуживания (Quality of Service, QoS) в компьютерных сетях.

Исходные данные

Размеры буферов S = 3 Кб

Скорость канала связи N = 3 Мбит/с

K = 2 + ((S + N) % 7) = 8

Приоритеры WFQ: W1/W2 = 8/1

1. Skype

Ресурс: https://support.skype.com/en/faq/FA1417/how-much-bandwidth-does-skype-need

Принятая битовая скорость: 500 kbps (High-Quality Video Call).

Закон распределения: равномерный

Межпакетный интервал: 18-30 мс (ср. 24 мс)

Размер пакета: 1000-2000 байт (ср. 1500 байт)

2. VoD (Twitch)

Ресурс: https://stream.twitch.tv/encoding/

Принятая битовая скорость: 3000 kbps (при качестве 720p 30fps),

Закон распределения: равномерный

Межпакетный интервал: 4-5 мс (ср. 4.65 мс)

Размер пакета: 1500-2400 байт (ср. 1950 байт)

Исследование FIFO

Аналог бесприоритетной  дисциплины обслуживания: каждый класс трафика получает одинаковое количество обслуживания в случае, если считать задержку ожидания в буфере; при учёте задержки при выдаче в канал связи, то равное обслуживание не обеспечивается

При вариации значения пропускной способности не удалось добиться характеристик, соответствующих заданным требованиям. Такое поведение обуславливается большим размером  пакетов и малым интервалом между времени между пакетами: заданного в задании размера буфера и пропускной способности недостаточно для данного типа трафика. При попытке  увеличить исходные параментры были получены следующие результаты.

Графики изменений значений вероятности потерь и времени ожидания в зависимости от пропускной способности.

При объёме в 60 Kb удалось найти пропускную способность 18500 bps, при которой характеристики соответствуют требуемым.

Исследование PQ

Разным классам трафика устанавливается приоритет: трафик низкоприоритетного класса  передаётся только в том случае, когда нет пакетов высокоприоритетного класса на передачу.  Таким образом обуславливается наилучшее качество обслуживания для высокоприоритетного класса, однако блокирует низкоприоритетный при перегрузках

Как и прошлом случае, при вариациии ПС добиться требуемых качеств не удаётся.

Графики изменений значений вероятности потерь и времени ожидания в зависимости от пропускной способности.

Из графиков видно, что изменение ПС сильно влияет на низкоприоритетный трафик.

Наименьшее значение ПС удалось достичь при 33750 bps.

Исследование WFQ

Для каждого трафика устанавливается вес; за каждый цикл работы WFQ из очереди одного класса передаются пакеты суммарным размером равным весу класса. Установка веса даёт  гарантии, что класс с большим весом будет получать большее качество обслуживания и что в  условиях высокой нагрузки класс будет получает канал за конечное время.

W1 : W2 = K = 2 + (N+S) mod 7 = 8; W1 = 0.89; W2 = 0.11

Как и прошлом случае, при вариациии ПС добиться требуемых качеств не удаётся.

Графики изменений значений вероятности потерь и времени ожидания в зависимости от пропускной способности.

Наименьшее значение ПС удалось достичь при 33800 bps.

Вывод

Сервисная дисциплина FIFO больше не удовлетворяет требованиям QoS в 18.5. Мбит / с, а остальные - со скоростью 33,75-33,8 Мбит / с. Дисциплина WFQ дает нулевую задержку для пакетов с высоким приоритетом, в отличие от PQ. В обоих изменение ПС сильно влияет на низкоприоритетный трафик.